O módulo LCD  implementado é constituído por dois blocos: i) o control em software ; e ii) o bloco de LCD, conforme ilustrado na Figura 1. Neste caso o módulo de controlo, implementado em software, é a entidade de envio para o LCD.

Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo LCD

Interface com o LCD

Implementou-se o módulo Control em software, recorrendo a linguagem Kotlin e seguindo a arquitetura lógica apresentada na figura 2. No desenvolvimento do código, prestou-se especial atenção, ao datasheet fornecido pelos docentes, desenvolvendo o modulo com essa base. A figura 3 mostra o que cada pin do LCD executa sobre o componente. A parte software permite-te então ter o controlo sobre o LCD, como por exemplo, para escrever, piscar ou até mesmo limpar o ecrã. A conexão entre o software e o LCD em si é feita pelo UsbPort fornecido pelo o docente.

Figura 2-Diagrama lógico do módulo Control de interface com o modulo LCD

Figura 3-Mapa de pins do LCD

O LCD em si, é um display de cristais líquidos, permite-nos escrever em 2 linhas e 16 colunas, cada uma das linhas. Do pin 1 ao 3 tem-se as alimentações e o contraste. No pin 4 temos o Register Select, que nos permite dizer ao componente se os valores no barramento de dados, são de instrução ou de data. O pin 5 R/!W, ou seja, se lemos ou escrevemos dados no LCD. Neste projeto só se escreveu no LCD, este pin pode ficar ligado ao ground. O pin 6 é o enable do componente. O LCD tem 8 pins de entrada de data, mas como no UsbPort só tem 8 pins tanto de input como de output, era fisicamente impossível, trabalhar com este a 8 bits. Logo o display permite ser trabalho com uma interface de 4 bits de dados e 3 bits de controlo.

Como é 4 bits, é usado nibbles para a transferência de bits, primeiro enviando os 4 bits de maior peso e a seguir os restantes 4, como é possível ver na figura 4.  Para efetuar uma escrita é preciso que o R/!W esteja com o valor lógico ´0´, provoca-se uma descida no sinal de enable para “prender” o nibble, depois volta-se a subir o clock, para fazer captura do próximo nibble. Este processo é uma instrução ou data de acordo com o sinal de RS.

Figura 4 – Exemplo de uma transferência a 4 bits

Classe LCD

A classe LCD foi implementada através de oito funções, excluindo a da classe, onde quatro dessas não estão disponíveis ao utilizador. A funções que estão disponíveis para o publico, foram desenvolvidas através das quatros primeira.

A função writeNibbles, permite nos trabalhar a com quatros bits, onde tem um “caminho” diferente dependendo do valor do RS. O seu desenvolvimento foi aplicado variadas funções do Hal. Escrever ao byte (writeByte), chama a função writeNibble, duas vezes, dando um pequeno espaço temporal entre ambos. Escrever um comando ou data tem, tem uma implementação muito parecida, só varia de se passar falsa ou verdadeira nos parâmetros a chamada da função writeByte.

Agora nas funções disponíveis ao utilizador, o init é o que permite inicializar a classe, e o código foi todos baseado na figura 6. O valor escolhido para N foi 1 porque quer-se escrever em duas linhas, o de F = 0 ???, o de I/D =1 porque quer-se que o cursor incremente ao escrever, o de S=0???.

É possível também ter controlo sobre o cursor escolhendo, a posição onde se quer escrever no LCD.

Também é possível escrever um caracter de cada vez, ou uma string inteira. Depois há a função para limpar o ecrã. Os comandos usados estão na figura 5

Figura 6 – Inicialização do LCD

Figura 7 – Comandos para o LCD

Conclusões

O modulo do KBD, é implementado só através duma vertente software, onde o seu conteúdo permite o controlo sobre o componente LCD, e alcançar os objetivos propostos. Com este controlo é possível, escrever frases ou um simples caracter, limpar o ecrã, ou até mesmo escrever em vários sítios do componente.

Esquema elétrico do módulo LCD

Código Kotlin da classe LCD

object LCD {

    private const val LINES = 2
    private const val COLS = 16 // Display dimension
    private const val Enable = 0x20
    private const val RS = 0x10
    private const val LCDData = 0x0F
    private const val LCDLine = 0x40   //If wanted to write at the second line just need to add 0x40
    private const val DisplayClear = 0x01
    private const val CursorCMD = 0x80

    private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int) {
        //  RS -> UsbPort.i4
        if (rs){
            HAL.setBits(RS)
        }else{
            HAL.clrBits(RS)
        }

        //  EnableOn -> i5
        HAL.setBits(Enable)

        //Data
        HAL.writeBits(LCDData,data)

        //  EnableOff -> i5
        HAL.clrBits(Enable)
        Time.sleep(2)
    }


    private fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) {
        writeNibble(rs,data/16) // /16 == ShiftRight 4 times
        Time.sleep(2)
        writeNibble(rs,data)
    }

    private fun writeCMD(data: Int) {
        writeByte(false,data)
    }

    private fun writeDATA(data: Int) {
        writeByte(true,data)
    }


    fun init() {

        /**
         * All the "fly" variables, like 5 or 0x08.. It's for the LCD configuration
         * They're times and commands got in the manual
         */
        Time.sleep(80)

        writeNibble(false,0x03)

        Time.sleep(5)

        writeNibble(false,0x03)

        Time.sleep(1)

        writeNibble(false,0x03)

        writeNibble(false,0x02)
        writeCMD(0x28) // N=1 & F= 0
        writeCMD(0x08)
        writeCMD(0x01)
        writeCMD(0x06) // I/D=1 & S=0
        writeCMD(0x0F)
    }

    // Char write at the position.
    fun write(c: Char) {
        writeDATA(c.toInt())
    }
    // String write at the position.
    fun write(text: String) {
        text.forEach { write(it) }
    }

    fun cursor(line: Int, column: Int) {
        val x = column + (line* LCDLine)
        writeCMD(x+ CursorCMD)
    }

    fun clear() {
        writeCMD(DisplayClear)
    }

Código Kotlin  da classe TUI

object TUI {
    const val LCDColuns = 16


    fun key(l:Int, vis :Boolean):Int{
        var s = 0.0
        var i =0

        do {
            val x = KBD.waitKey(25000)
            if ((s == 0.0 && x == '*') || x == KBD.NONE.toChar()) return -1
            if (x == '*') {
                LCD.clear()
                i=0
            } else {
                if (!vis) {
                    LCD.write('*')
                } else {
                    LCD.write(x)
                }

                s += (x - '0') * ((10.0).pow(l - i - 1))
                i++
            }
        }while (i<l)

        return s.toInt()
    }

    fun writeleft(s:String,line:Int){
        LCD.cursor(line,0)
        LCD.write(s)
    }

    fun writecenter(s:String,line:Int){
        var size = s.length
        size = (LCDColuns-s.length*1.5-1).toInt()
        LCD.cursor(line,size)
        LCD.write(s)
    }

    fun writeright(s:String,line:Int){
        var size = s.length
        size = LCDColuns-s.length
        LCD.cursor(line,size)
        LCD.write(s)
    }

    fun time():String{
        val time = LocalDateTime.now()
        val format = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy HH:mm")
        return time.format(format)
    }


}