O módulo LCD implementado é constituído por dois blocos: i) o Control sendo uma arquitetura de software ; e ii) o bloco de LCD, conforme ilustrado na Figura 1. Neste caso o módulo de controlo, implementado em software, é a entidade de envio para o LCD.

Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo LCD

LCD

Foi implementado o módulo Control em software, recorrendo a linguagem Kotlin e seguindo a arquitetura lógica apresentada na figura 2. No desenvolvimento do código, prestou-se especial atenção, ao datasheet fornecido pelos docentes, desenvolvendo o módulo com essa base. A figura 3 mostra o correspondente de cada PIN do LCD executa sobre o componente. A parte software permite então ter o controlo sobre o LCD, dado o exemplo como, a escrita, ficar a piscar ou até mesmo limpar o ecrã. A conexão entre o software e o LCD em si é feita através de um UsbPort que permite a conexão entre o hardware e o software.

Figura 2-Diagrama lógico do módulo Control de interface com o modulo LCD

Figura 4 – Exemplo de uma transferência a 4 bits

Figura 3-Mapa de pins do LCD

O LCD em si, é um display de cristais líquidos, onde é permitido escrever em 2 linhas e 16 colunas. Do pin 1 ao 3 tem-se as alimentações e o contraste. No pin seguinte temos o Register Select (RS), onde é permitido dizer ao componente se os valores no barramento de dados, são de instrução ou de data. O pin 5 Read/Write (R/!W), onde a ativação do Write é com o valor lógico ‘0’, onde a mesma instrução permite a leitura ou escrita de dados no LCD. Neste projeto teve-se mais o uso da escrita, podendo este pin ficar ligado ao ground (valor lógico ‘0’). O pin 6 é o Enable do componente.

O LCD tem 8 pins de entrada de data, mas como no UsbPort só tem 8 pins tanto de input como de output, era fisicamente impossível, trabalhar com este a 8 bits e ter o resto do projeto funcional. Logo o LCD permite ser trabalhado com uma interface de 4 bits de dados e 3 bits de controlo, fornecendo a capacidade de realizar Shift Left da parte baixa da word, através do comando sobre o mesmo imposto.

Figura 4 – Arquitetura em logisim do LCD

Como é 4 bits, é usado nibbles para a transferência de bits, primeiro enviando os 4 bits de maior peso e a seguir os restantes 4, como é possível ver na figura 4.  Para efetuar uma escrita é preciso que o R/!W esteja com o valor lógico ´0´, provoca-se uma descida no sinal de Enable para “prender” o nibble, depois volta-se a ascender o clock, para fazer “captura” do próximo nibble. Este processo é uma instrução de escrita de acordo com o sinal de RS.

Classe LCD

A classe LCD implementada foi obtida através de oito funções, excluindo a inicialização do ecrã, onde quatro dessas não estão disponíveis ao utilizador, sendo as mesmas privadas. As funções que estão disponíveis a publico, foram desenvolvidas através das quatros primeiras.

A função writeNibbles, permite nos trabalhar a com quatros bits, onde se tem um “caminho” diferente dependendo do valor do RS. O seu desenvolvimento foi aplicado a várias funções do HAL. Escrever ao byte (writeByte), chama a função writeNibble, duas vezes, dando um pequeno espaço temporal entre ambos. Escrever um comando ou data tem, tem uma implementação muito parecida, só varia na chamada à função sobre o valor booleano que RS representa.

Nas funções disponíveis ao utilizador, o init é o que permite inicializar a classe, e o código foi todos baseado na figura 6. O valor escolhido para N foi 1 porque quer-se escrever em duas linhas, o de F = 0  para se obter o tamanho de 5 por 8 em cada caracter e assim usufruir mais do tamanho do display, o de I/D =1 porque quer-se que o cursor incremente ao escrever e o de S=0 para não haver um Shift no display logo na sua inicialização.

É possível também ter controlo sobre o cursor escolhendo, a posição onde se quer escrever no LCD, utilizando a função para o mesmo efeito.

Também é possível escrever um caracter de cada vez, ou uma string inteira, dependendo da função escolhida. Para a otimização da APP para a realização de vários pedidos em sequências foi criado o clear que nos permite ir limpando o ecrã. Tudo isto é possível ser observado no anexo B.

Figura 7 – Comandos para o LCD

Classe TUI

A classe TUI permite ao utilizador uma panóplia de funções que permitem um controlo ainda maior sobre o LCD. Tem uma função key, que concede ao utilizador a opção de quer que o seu código seja exposto, ou escondido, aparecendo no lugar do código ‘*’. Também foi realizado em 3 funções que permitem escolher de onde se quer começar a escrever no display. Com ajuda da biblioteca java (java.time.LocalDataTime), o utilizador pode ter o dia e a hora exata no seu display. Todas as funções implementadas são provenientes e obedecem à cadeira hierárquica, neste caso necessitando da classe LCD.

Figura 6 – Inicialização do LCD

Conclusões

O modulo do LCD, é implementado só através duma vertente software, onde o seu conteúdo permite o controlo sobre o componente LCD, e alcançar os objetivos propostos.

Com este controlo é possível, escrever frases ou um simples caracter, limpar o ecrã, ou até mesmo escrever em vários sítios do componente. Com a ajuda da classe TUI, o utilizador, tem opções mais concretas para trabalhar com o LCD, não estando limitado só a escrever, e possibilitando assim vastas opções para implementações futuras, podendo serem aproveitadas ao máximo conforme a criatividade do utilizador.

Esquema elétrico do módulo LCD

Código Kotlin da classe LCD

import isel.leic.utils.Time

object LCD {
    private const val LINES = 2
    private const val COLS = 16 // Display dimension
    private const val ENABLE = 0x20
    private const val RS = 0x10
    private const val LCD_DATA = 0x0F
    private const val LCD_LINE = 0x40   //If wanted to write at the second line just need to add 0x40
    private const val DISPLAY_CLEAR = 0x01
    private const val CURSOR_CMD = 0x80

    private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int) {
        //  RS -> UsbPort.i4
        if (rs){
            HAL.setBits(RS)
        }else{
            HAL.clrBits(RS)
        }

        //  EnableOn -> i5
        HAL.setBits(ENABLE)

        //Data
        HAL.writeBits(LCD_DATA,data)

        //  EnableOff -> i5
        HAL.clrBits(ENABLE)
        Time.sleep(2)
    }


    private fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) {
        writeNibble(rs,data/16) // /16 == ShiftRight 4 times
        Time.sleep(2)
        writeNibble(rs,data)
    }

    private fun writeCMD(data: Int) {
        writeByte(false,data)
    }

    private fun writeDATA(data: Int) {
        writeByte(true,data)
    }


    fun init() {

        /**
         * All the "fly" variables, like 5 or 0x08.. It's for the LCD configuration
         * They're times and commands got in the manual
         */
        Time.sleep(80)

        writeNibble(false,0x03)

        Time.sleep(5)

        writeNibble(false,0x03)

        Time.sleep(1)

        writeNibble(false,0x03)

        writeNibble(false,0x02)
        writeCMD(0x28) // N=1 & F= 0
        writeCMD(0x08)
        writeCMD(0x01)
        writeCMD(0x06) // I/D=1 & S=0
        writeCMD(0x0F)
    }

    // Char write at the position.
    fun write(c: Char) {
        writeDATA(c.toInt())
    }
    // String write at the position.
    fun write(text: String) {
        text.forEach { write(it) }
    }

    fun cursor(line: Int, column: Int) {
        val x = column + (line* LCD_LINE)
        writeCMD(x+ CURSOR_CMD)
    }

    fun clear() {
        writeCMD(DISPLAY_CLEAR)
    }
}

fun main(){
    LCD.init()
    val tui = TUI.key(4,false)
    println(tui)

    /*while (true) {
        val y = KBD.waitKey(500)
        if (y != KBD.NONE.toChar() && y != '*')LCD.write(y)
        if (y == '*')LCD.clear()
    }*/

    /*while (true){
        val x = readLine()!!
        LCD.clear()
        LCD.write(x)
    }*/

    //LCD.write("Hey")
}

Código Kotlin da classe TUI

import isel.leic.utils.Time
import kotlin.math.pow
import java.time.LocalDateTime
import java.time.format.DateTimeFormatter
object TUI {
    const val LCD_COLUMNS = 16

    fun key(l:Int, vis :Boolean):Int{
        var s = 0.0
        var i =0

        do {
            val x = KBD.waitKey(5000)
            if ((s == 0.0 && x == '*') || x == KBD.NONE.toChar()) return -1
            if (x == '*') {
                LCD.clear()
                i=0
            } else {
                if (!vis) {
                    LCD.write('*')
                } else {
                    LCD.write(x)
                }

                s += (x - '0') * ((10.0).pow(l - i - 1))
                i++
            }
        }while (i<l)

        return s.toInt()
    }

    fun writeleft(s:String,line:Int){
        LCD.cursor(line,0)
        LCD.write(s)
    }

    fun writecenter(s:String,line:Int){
        var size = s.length
        size = (LCD_COLUMNS-s.length*1.5-1).toInt()
        LCD.cursor(line,size)
        LCD.write(s)
    }

    fun writeright(s:String,line:Int){
        var size = s.length
        size = LCD_COLUMNS-s.length
        LCD.cursor(line,size)
        LCD.write(s)
    }

    fun time():String{
        val time = LocalDateTime.now()
        val format = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy HH:mm")
        return time.format(format)
    }


}
fun main(){

    HAL.init()
    KBD.init()
    LCD.init()

    /*TUI.key(4,false)*/
    /*println(TUI.key(4,true))*/

    /*TUI.writecenter("Ricardo",0)*/
    /*TUI.writeright("Ricardo")*/

    var user: Int? = null
    var pass: Int? = null

    val client:Ut = Ut(0,0,"Almeida")


    while (user != client.user) {
        TUI.writeleft(TUI.time(), 0)
        TUI.writeleft("USER:", 1)
        user = TUI.key(3, true)
        if (user == -1 || user != client.user.toInt()) {
            LCD.clear()
            TUI.writeleft(TUI.time(), 0)
            TUI.writeleft("USER NOT FOUND", 1)
            Time.sleep(1000)
            LCD.clear()
        }
    }

    LCD.clear()

    while (pass != client.pass) {
        TUI.writeleft(TUI.time(), 0)
        TUI.writeleft("PASS:", 1)
        pass = TUI.key(4, false)
        if (pass == -1 || pass != client.pass.toInt() ) {
            LCD.clear()
            TUI.writeleft(TUI.time(), 0)
            TUI.writeleft("PASS ERROR", 1)
            Time.sleep(1000)
            LCD.clear()
        }
    }

    LCD.clear()
    TUI.writecenter("WELCOME",0)
    TUI.writecenter(client.name,1)

    Door.open(14)
    Time.sleep(3000)
    Door.close(10)

    //TUI.writeleft("PASS:" + TUI.key(4,false),1)
}

Classe APP

import isel.leic.utils.Time

data class Ut(val user:Int ,val pass:Int,val name:String )


object APP {
    const val DOOR_OPEN_VELOCITY= 12
    const val DOOR_CLOSE_VELOCITY= 12

    fun user(worker:Ut, tent:Int?, numeroTentativas:Int, line:Int):Boolean {
        var tent = tent
        for(i in 1..numeroTentativas){
            TUI.writeleft("USER:", line)
            tent = TUI.key(3, true)
            if (tent==worker.user) {
                return true
            }
            lineClear(line)
            TUI.writeleft("USER NOT FOUND", line)
            Time.sleep(1000)
            lineClear(line)
        }
        return false
    }
    fun pass(worker:Ut, tent:Int?, numeroTentativas:Int, line:Int):Boolean {
        var tent = tent
        lineClear(line)
        for (i in 1..numeroTentativas) {
            TUI.writeleft("PASS:", line)
            tent = TUI.key(4, false)
            if (tent == worker.pass) {
                return true
            }
            lineClear(line)
            TUI.writeleft("PASS ERROR", line)
            Time.sleep(1000)
            lineClear(line)
        }
        return false
    }
    fun doorMovement( worker:Ut){
        LCD.clear()
        TUI.writecenter("Welcome", 0)
        TUI.writecenter(worker.name, 1)
        Door.open(DOOR_OPEN_VELOCITY)
        Time.sleep(3000)
        Door.close(DOOR_CLOSE_VELOCITY)
    }

    fun lineClear(x:Int){
        TUI.writeleft("                ",x)
    }
}

fun main() {
    HAL.init()
    KBD.init()
    LCD.init()
    TUI.writeleft(TUI.time(), 0)

    var user: Int? = null
    var pass: Int? = null
    val client = Ut(0,0,"Marcelo")

    val condA=APP.user(client,user, 1, 1)
    val condB = APP.pass(client, pass, 3, 1)
    if (condA&&condB) {
        APP.doorMovement( client)
    }
}