Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Relógio de Ponto

(Working Time Recorder)

Ricardo Henriques (A48322@alunos.isel.pt)

João Magalhães (A48348@alunos.isel.pt)

Projeto

de

Laboratório de Informática e Computadores

2020 / 2021 verão

24 de junho de 2021

1	Introdução	2

2	Arquitetura do sistema	3

A.	Interligações entre o HW e SW	6

B.	Esquemas Elétricos do Sistema	7

C.	Descrição CUPL do bloco Key Decode	8

D.	Descrição CUPL do bloco Key Buffer	9

E.	Descrição CUPL do bloco Key Transmitter	10

F.	Descrição CUPL do bloco Controller	11

G.	Código Kotlin da classe HAL	12

H.	Código Kotlin da classe KBD	13

I.	Código Kotlin da classe SerialReceiver	14

J.	Código Kotlin da classe LCD	15

K.	Código Kotlin da classe TUI	17

L.	Código Kotlin da classe FileAccess	18

M.	Código Kotlin da classe Users	19

N.	Código Kotlin da classe LOG	20

O.	Código Kotlin da classe Door	22

P.	Código Kotlin da classe M	23

Q.	Código Kotlin da classe WorkingTimeRecorder - App	25

- Introdução

Neste projeto implementa-se um sistema de Relógio de Ponto (Working Time Recorder) que permite registar a entrada/saída de um colaborador através de um número de identificação de utilizador (User Identification Number – UIN) e um código de acesso (Personal Identification Number - PIN). O sistema regista a entrada/saída após a inserção correta de um par UIN e PIN, para além do registo o sistema permite o acesso através de uma porta de acesso.

O sistema de relógio de ponto é constituído por: um teclado de 12 teclas; um ecrã Liquid Cristal Display (LCD) de duas linhas de 16 caracteres; um mecanismo de abertura e fecho da porta (designado por Door) e uma chave de manutenção (designada por M) que define se o sistema de relógio de ponto está em modo de Manutenção. O diagrama de blocos do sistema de controlo de acessos é apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Sistema de relógio de ponto (Working Time Recorder)

Sobre o sistema podem-se realizar as seguintes ações em modo Registo:

- Registo - Para registar a entrada/saída das instalações, o colaborador deverá inserir os três dígitos correspondentes ao UIN seguido da inserção dos quatro dígitos numéricos do PIN. Se o par UIN e PIN estiver correto o sistema apresenta no LCD a hora de entrada e saída, apresentando também o tempo de trabalho acumulado, acionando a abertura da porta. Todas as entradas/saídas deverão ser registadas com a informação de data/hora e UIN num ficheiro de registos, designado por Log File, com um registo de entrada/saída por linha, com o seguinte formato “REGIST_DATE;[>](entrada) ou [<](saída);UIN;NAME”.

- Alteração do PIN – Esta ação é realizada se após o processo de autenticação for premida a tecla ‘#’. O sistema solicita ao utilizador o novo PIN, este deverá ser novamente introduzido de modo a ser confirmado. O novo PIN só é registado no sistema se as duas inserções forem idênticas.

Nota: A inserção de informação através do teclado tem o seguinte critério: se não for premida nenhuma tecla num intervalo de cinco segundos o comando em curso é abortado; se for premida a tecla ‘*’ e o sistema contiver dígitos limpa todos os dígitos, se não contiver dígitos aborta o comando em curso; quando o dado a introduzir for um campo numérico e for premida uma tecla não numérica, esta deve ser ignorada.

Sobre o sistema podem-se realizar as seguintes ações em modo Manutenção:

- Inserção de utilizador - Tem como objetivo inserir um novo utilizador no sistema. O sistema atribui o primeiro UIN disponível, e espera que seja introduzido pelo gestor do sistema o nome e o PIN do utilizador. O nome tem no máximo 16 caracteres, letras maiúsculas e/ou minúsculas e/ou um espaço entre nomes.

- Remoção de utilizador - Tem como objetivo remover um utilizador do sistema. O sistema espera que o gestor do sistema introduza o UIN e pede confirmação depois de apresentar o nome.

- Listar os utilizadores – Permite visualizar no ecrã do PC a lista dos utilizadores presentes nas instalações, apresentando o UIN, o nome e a hora de entrada.

- Desligar – Permite desligar o sistema de controlo de acessos, este termina após a confirmação do utilizador e a reescrita do ficheiro com a informação dos utilizadores. Esta informação deverá ser armazenada num ficheiro de texto (com um utilizador por linha, com o formato “UIN;PIN;NAME;ENTRY_DATE”) que é carregado no início do programa e reescrito no final do programa. O sistema armazena até 1000 utilizadores, que são inseridos e suprimidos através do teclado do PC pelo gestor do sistema.

Nota: Durante a execução das ações em modo manutenção, realizadas através do teclado do PC, não podem ser realizadas ações no teclado do utilizador e no LCD deve constar a mensagem “Out of Service”.

- Arquitetura do sistema

O sistema é implementado através de uma solução híbrida de hardware e software, como apresentado no diagrama de blocos da Figura 2. A arquitetura proposta é constituída por quatro módulos principais: i) um leitor de teclado, designado por Keyboard Reader; ii) um módulo de interface com o LCD; iii) um módulo de interface e controlo do mecanismo da porta, designado por Door Controller; e iv) um módulo de controlo, designado por Control. Os módulos i), ii) e iii) deverão ser implementados em hardware, enquanto o módulo de controlo deverá ser implementado em software a executar num PC usando linguagem Kotlin.

Figura 2. – Arquitetura do sistema que implementa o relógio de ponto (Working Time Recorder)

O módulo Keyboard Reader é responsável pela descodificação do teclado matricial de 12 teclas, determinando qual a tecla pressionada e disponibilizando o seu código, com quatro bits, ao módulo Control. Caso este não esteja disponível para o receber imediatamente, o código da tecla é armazenado até ao limite de três códigos. Por razões de ordem física, e por forma a minimizar o número de fios de interligação, a comunicação entre o módulo Control e o módulo Keyboard Reader é realizada através de um protocolo série. O módulo Control processa os dados e envia a informação a apresentar no LCD. O mecanismo da porta, designado por Door, é atuado pelo módulo Control, através do módulo Door Controller.

A implementação do módulo Control foi realizada em software, usando a linguagem Java e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 3.

Figura 3. – Diagrama lógico do Relógio de Ponto (Working Time Recorder)

O Keyborad Reader é um módulo que é constituído por três sub-módulos de hardware e uma entidade consumidora de software, atra´ves deste módulo é possível ler o valor das teclas capturadas no keyboard, processá-las e envia-las a entidade consumidora de forma bit a bit; algo vantajoso nesta implementação é que é permitido ter-se até três valores de key em memória. Sendo este um dos módulos que usufrui de contacto direto com um dos objetos, sendo este o keyboard, uma senão a peça de hardware mais importante do sistema devido às suas funcionalidades, que devido à descodificação por parte deste módulo é depois possível serem processadas pela entidade consumidora em software.

Figura 4. – Diagrama lógico do do módulo Keyboard Reader

O módulo Door Controller é constituído por 3 blocos, sendo dois desses hardware e um dos componentes software, como possível ser observado na figura 5. A primeira componente baseia-se num controlador em software, a segunda num controlador em hardware da porta e a última componente a porta em questão. Com este bloco e interligação entre hardware e software é permitido, em conjunto, reconhecendo as instruções obtidas e indicadas por parte do seu software para depois tratamento dos dados, permite gerir o funcionamento de abertura e fecho da porta e o seu gerenciamento da velocidade, transmitindo para o bloco de hardware e usando então uma máquina de estados para o processamento das instruções.

Figura 5. – Diagrama lógico do módulo Door Controller

Sendo o LCD em si, uma entidade que processa a data recebida, o seu módulo alem do LCD necessita de um bloco de software, sendo este um Control ,como possível ser visualizado na figura 6, é o bloco de software que trabalha e processa o código conforme as funções a serem executadas e fornece ao LCD os dados necessários para a execução das mesmas, tendo de ser inicializado com diversos códigos inicialmente para se depois poder executar os troços de código necessário; sendo este módulo auxiliado com funções de código da classe TUI, permite que em implementações futuras se possa adaptar e ir de encontro às necessidades do utilizador.

Figura 6. – Diagrama lógico do LCD

Sobre a figura 3, em relação ao diagrama lógico do Relógio de Ponto, é possível observar três módulos adjuntos, sendo estes os Users, Log e FileAccess. Devido à construção hierárquica é possível ser observado que o File Access fornece as instruções quer aos Users quer ao Log, isto devido a terem ficheiros de textos diversos e a sua acessão deve ser realizada da mesma maneira, sendo então essa leitura e escrita de ficheiro feita pelo módulo da base File Access, em relação aos dois módulos superiores, o do Users permite a atualização da lista dos mesmos, realizando alterações desde a adição e remoção à lista fornecida pelo ficheiro de texto, até só à  sua simples visualização enquanto o módulo do Log se baseia em escrever as ações dos utilizadores em função de entrada ou saída. De referenciar, que o FileAccess foi feito da maneira mais generalizada, possível, para que o seu funcionamento, não seja único e exclusivamente, para este trabalho. A parte do tratamento de dados, e a forma como o expor, para as futuras iterações, são trabalhadas pelas camadas acima, como já referenciado.

Figura 7. -Diagrama lógico dos Users, Log e FileAccess

Na figura 8, pode ser visualizado o diagrama do módulo de Manutenção, é com este módulo que dá possibilidade de haver um maior gerenciamento de quem pode trabalhar com a máquina, neste caso os users; este módulo é independente de outro devido à sua característica e importância. Só estabelece a conexão com hardware para a verificação e indicação se por parte do utilizador pretende a máquina no mesmo modo ou não, com este módulo é então possível remover e adicionar users; podendo também voltar a trabalhar num funcionamento normal ou até mesmo desligar a máquina. Este módulo não é suposto estar exposto para os clientes que usarão o relógio, mas sim para alguém que tenha o poder de gerenciamento para a máquina. Para se poder usar este botão, basta coloca-lo com o valor logico ‘1’ e completar um processo de colocar um user ou uma palavra passe, para entrar neste modo.

Figura 7. -Diagrama lógico da Manutenção

O módulo da APP é o topo da relação hierárquica do sistema, é o modulo que junta a conexão entre todos e assim permite o funcionamento como um todo, é este o módulo que através da sua componente total de software gere as ações principais para a realização do sistema, como as ações sequenciais quer do pedido do user, ao processamento do seu PIN e abertura e fecho da porta sem esquecendo dos devidos registos feitos nos ficheiros de texto, como é possível ter a outra vertente como visualizada no modulo anterior onde faz a verificação e chamada à função de manutenção possibilitando assim gerir o sistema. É este o módulo que interliga todos os módulos criados e dando assim um funcionamento a todos os módulos em conjuntos.. Este módulo pode ser alterando, realizando chamadas sequenciais de maneira diferente possibilitando ter a aplicação com as funcionalidades desejadas.

Figura 9. - Diagrama lógico da APP

Interligações entre o HW e SW

Pare ser possível haver uma ligação entre as entidades de Hardware com as entidades de Software, foi utilizado um USBPORT, um interface que permite essa mesma passagem necessária, através de alguns drivers que se coloca no laptop e ficheiros de configuração no projeto de código; é com esse aparelho que é permitida essa transição, é possível verificar os bits usados no USBPORT na figura 10.

Figura 10. -Interligações entre o HW e SW

Esquemas Elétricos do Sistema

Descrição CUPL do bloco Key Decode

Descrição CUPL do bloco Key Buffer

Descrição CUPL do bloco Key Transmitter

Descrição CUPL do bloco Door Controller

Código Kotlin da classe HAL

object HAL {

var out = 0

fun init() {

UsbPort.out(out.inv())

}

fun isBit(mask: Int): Boolean {

return readBits(mask) > 0

}

fun readBits(mask: Int):Int {

val x = UsbPort.`in`().inv()

return x.and(mask)

}

fun writeBits(mask: Int, value: Int) {

out = mask.inv().and(out)

out = value.and(mask).or(out)

UsbPort.out(out.inv())

}

fun setBits(mask: Int){

out = mask.or(out)

UsbPort.out(out.inv())

}

fun clrBits(mask:Int){

out = mask.inv().and(out)

UsbPort.out(out.inv())

}

}

Código Kotlin da classe KBD

object KBD {

const val NONE = 0

private const val ACK_MASK = 0x80

private const val DVAL_MASK = 0x10 //0x80 -> 0x10 is for simulation purposes

private const val KEY_VALUE = 0x0F

private const val SERIAL_INTERFACE = true

private val KEYBOARD= charArrayOf('1', '4', '7','*','2','5','8','0','3','6','9','#')

fun init() {

HAL.clrBits(ACK_MASK)

}

fun getKey():Char{

if(SERIAL_INTERFACE) return getKeySerial()

else return getKeyParallel()

}

private fun getKeySerial():Char{

val x =  KeyReceiver.rcv()

if (x == -1) return NONE.toChar()

return KEYBOARD[x]

}

private fun getKeyParallel():Char {

var x:Char = NONE.toChar()

if (HAL.isBit(DVAL_MASK)) {

x=KEYBOARD[HAL.readBits(KEY_VALUE)]

HAL.setBits(ACK_MASK)

while (HAL.isBit(DVAL_MASK)){} /*Waiting for Dval to be 0*/

HAL.clrBits(ACK_MASK)

return x

}

return x

}

fun waitKey(timeout: Long): Char {

val temp = Time.getTimeInMillis() + timeout

do {

val x = getKey()

if (x != NONE.toChar())

return x

} while (Time.getTimeInMillis() <= temp)

return NONE.toChar()

}

}

Código Kotlin da classe SerialReceiver

object KeyReceiver {

private const val TX_CLK = 0x80

const val TXD = 0x40

private const val NUMB_ITERATION = 6

private val KEY_ITERATION = (1..4)

fun init(){

HAL.clrBits(TX_CLK)

}

fun rcv():Int {

var count = 0

var s = -1.0

if(!HAL.isBit(TXD)) {

s=0.0

while (count <= NUMB_ITERATION) {

HAL.setBits(TX_CLK)

Time.sleep(5)

HAL.clrBits(TX_CLK)

Time.sleep(5)

val x = HAL.readBits(TXD)

if (count in KEY_ITERATION) {

if (x > 0) s += ((2.0).pow(count -1))   /* Recreation on just one number of the key value */

}

count++}}

return s.toInt()               /* If s = -1 the higher code will understand like incorrect value */

}

}

Código Kotlin da classe LCD

object LCD {

private const val LINES = 2

private const val COLS = 16 // Display dimension

private const val ENABLE = 0x20

private const val RS = 0x10

private const val LCD_DATA = 0x0F

private const val LCD_LINE = 0x40   //If wanted to write at the second line just need to add 0x40

private const val DISPLAY_CLEAR = 0x01

private const val CURSOR_CMD = 0x80

private const val DISPLAY_OFF = 0x08 //D -> 0  C&B -> Dont Care

private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int) {

//  RS -> UsbPort.i4

if (rs){

HAL.setBits(RS)

}else{

HAL.clrBits(RS)

}

//  EnableOn -> i5

HAL.setBits(ENABLE)

//Data

HAL.writeBits(LCD_DATA,data)

//  EnableOff -> i5

HAL.clrBits(ENABLE)

Time.sleep(2)

}

private fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) {

writeNibble(rs,data.shr(4)) // /16 == ShiftRight 4 times

Time.sleep(2)

writeNibble(rs,data)

}

private fun writeCMD(data: Int) {

writeByte(false,data)

}

private fun writeDATA(data: Int) {

writeByte(true,data)

}

fun init() {

/**

* All the "fly" variables, like 5 or 0x08.. It's for the LCD configuration

* They're times and commands got in the manual

*/

Time.sleep(80)

writeNibble(false,0x03)

Time.sleep(5)

writeNibble(false,0x03)

Time.sleep(1)

writeNibble(false,0x03)

writeNibble(false,0x02)

//N foi 1 porque quer-se escrever em duas linhas, o de F = 0  para se obter o tamanho de 5 por 8 em cada caracter

writeCMD(0x28)

writeCMD(0x08)

writeCMD(0x01)

//de I/D =1 porque quer-se que o cursor incremente ao escrever e o de S=0 para não haver um Shift no display logo na sua inicialização

writeCMD(0x06)

writeCMD(0x0F)

}

// Char write at the position.

fun write(c: Char) {

writeDATA(c.toInt())

}

// String write at the position.

fun write(text: String) {

text.forEach { write(it) }

}

fun cursor(line: Int, column: Int) {

val x = column + (line* LCD_LINE)

writeCMD(x+ CURSOR_CMD)

}

fun clear() {

writeCMD(DISPLAY_CLEAR)

}

fun off(){

writeCMD(DISPLAY_OFF)

}

}

Código Kotlin da classe TUI

object TUI {

private const val LCD_COLUMNS = 16

fun key(l:Int, vis :Boolean):Int{

var s = -1.0

var i =0

do {

val x = KBD.waitKey(5000)

if ((s == -1.0 && x == '*') || x == KBD.NONE.toChar()) return -1

if (x == '*') {

lineClear(1)

if (l==4) writeleft("PIN:",1)       /* If l=4 -> Pin, if l=3 -> User */

else writeleft("USER:",1)

s=-1.0

i=0

} else {

if (i ==0)s+=1.0

if(x in ('0'..'9')) {

s += (x - '0') * ((10.0).pow(l - i - 1)) //

i++

if (!vis) {

LCD.write('*')

} else {

LCD.write(x) }}}

}while (i<l)

return s.toInt()

}

fun writeleft(s:String,line:Int){

LCD.cursor(line,0)

LCD.write(s)

}

fun writecenter(s:String,line:Int){

val size = (LCD_COLUMNS-s.length)/2.toInt()

LCD.cursor(line,size)

LCD.write(s)

}

fun writeright(s:String,line:Int){

val size = LCD_COLUMNS-s.length

LCD.cursor(line,size)

LCD.write(s)

}

fun time():String{

val time = LocalDateTime.now()

val format = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy HH:mm")

return time.format(format)

}

fun lineClear(line:Int){                           /* Function to prevent clear all the screen but just one line*/

writeleft("                ",line) }}

Código Kotlin da classe FileAccess

object FileAcess {

fun read(file:String): Array<String?> {

val list = File(file).inputStream()

val lineList = arrayOfNulls<String>(1000)

list.bufferedReader().useLines { lines -> lines.forEach { lineList[it.split(';')[0].toInt()] = it } }

return lineList

}

fun write(file:String, list: List<String>,logNUsers:Boolean) {

val text = FileWriter(file, logNUsers)

for (i in list.indices) {

if (logNUsers) text.append("\n${list[i]}")

else text.append(list[i])

}

text.close()

}

}

Código Kotlin da classe Users

object Users {

private var userlist= arrayOfNulls<Ut>(1000)

fun init(){

listUser()

}

private fun toUser(userId:Int, it: List<String>):Ut{

return Ut(userId,it[1].toInt(),it[2],it[3].toLong(),it[4].toLong())

}

fun listUser(): Array<Ut?> {

val newList = userlist

var i = 0

FileAcess.read("USERS.txt").forEach { line ->

if (line != null){

newList[i] = toUser(i, line.split(';'))

i++}}

return newList}

fun removeUser(userId:Int){

val userList = listUser()

userList[userId] = null

}

fun addUser(userPass:Int, userName:String):Ut?{

for(i in 0..999){

if (userlist[i] == null) {

userlist[i] = Ut(i,userPass,userName,0,0L)

return userlist[i]!! }}

return null}

fun getUser(indiceUser: Int): Ut? {

val list = userlist

if (indiceUser == -1) return null

return list[indiceUser]

}

fun updateList(){

val lista = arrayOfNulls<String>(1000)

val lastList = userlist

for (i in lastList.indices) {

val user = lastList[i]

if (user != null) {

lista[i]= "${i};${user.pass};${user.name};${user.acumulateTime};${user.entryTime}}}

FileAcess.write("USERS.txt",lista.filterNotNull().toList(),false) }

fun updateUser(userId: Int,userAcumulateTime:Long,userEntryTime:Long){

val list = userlist

list[userId]!!.acumulateTime=userAcumulateTime

list[userId]!!.entryTime=userEntryTime

updateList()

}

}

Código Kotlin da classe LOG

object LogFile {

private var listLog= mutableListOf<String>()

fun entryUser(worker:Ut,time:Long){

val calendar = calendarLog(time)

val user = "-> ${worker.user}:${worker.name}"

val entry = calendar + user

listLog += entry

logUpdate(listLog.toList())

}

private fun logUpdate(list: List<String>){

FileAcess.write("LOG.txt",list,true)

}

fun awayUser(worker:Ut,time:Long){

val calendar = calendarLog(time)

val user = "<- ${worker.user}:${worker.name}"

val away = calendar + user

listLog += away

logUpdate(listLog.toList())

}

fun calendarLog(time:Long):String{

val calendar=Calendar.getInstance()

calendar.setTimeInMillis(time)

val ampm = calendar.get(Calendar.AM_PM)

val hour = timeAmPm(ampm,calendar.get(Calendar.HOUR))

val minute= calendar.get(Calendar.MINUTE)

val day = calendar.get(Calendar.DATE)

val month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1 /** Because indeces **/

val year = calendar.get(Calendar.YEAR)

return "$day/$month/$year $hour:$minute "

}

fun calendarAway(time: Long):String{

val calendar=Calendar.getInstance()

calendar.setTimeInMillis(time)

val dayWeek = intToDay(calendar.get(Calendar.DAY_OF_WEEK))

val ampm = calendar.get(Calendar.AM_PM)

val hour = timeAmPm(ampm,calendar.get(Calendar.HOUR))

val minute= calendar.get(Calendar.MINUTE)

return "$dayWeek.$hour:$minute "

}

private fun timeAmPm(ampm:Int, time: Int):Int{

return if (ampm == 1 )  time + 12

else time

}

private fun intToDay(day:Int):String{

return when(day){

1 -> "Sun"

2 -> "Mon"

3 -> "Tue"

4 -> "Wed"

5 -> "Thu"

6 -> "Fri"

else -> "Sat"

}

}

}

Código Kotlin da classe Door

object Door{

private const val WR_MASK = 0x40

private const val BUSY_MASK = 0x20

private const val D_OUT_MASK = 0x1F

private const val MAX_SPEED = 0x0F

private const val OPEN_CMD = 0x10

private const val CLOSE_CMD = 0x00

fun init(){

HAL.clrBits(WR_MASK)

}

/**

* V0~3 -> 0x0F

*

* OpenClose ->  OPEN = 0x10 & CLOSE = 0x00

*/

fun open(speed:Int){

var spd = speed

if (spd > MAX_SPEED) spd = MAX_SPEED

val x = OPEN_CMD + spd              /*Open action + speed*/

while (HAL.isBit(BUSY_MASK)){} /*Waiting for the busy signal*/

HAL.writeBits(D_OUT_MASK, x)

HAL.setBits(WR_MASK)

HAL.clrBits(WR_MASK)

}

fun close(speed: Int){

var spd=speed

if (spd > MAX_SPEED) spd=MAX_SPEED

val x = CLOSE_CMD + spd             /*Close action + speed*/

while (HAL.isBit(BUSY_MASK)){} /*Waiting for the busy signal*/

HAL.writeBits(D_OUT_MASK,x)

HAL.setBits(WR_MASK)

HAL.clrBits(WR_MASK)

}

fun isFinished():Boolean{

return !HAL.isBit(BUSY_MASK)

}

}

Código Kotlin da classe M

object Maintenance {

fun init(){

LCD.clear()

TUI.writecenter("Out Of Service",0)

TUI.writecenter("*_*",1)

systemModem()

}

private fun systemModem(){

println("What operation you want to proceed? \n 1 - Add User \n 2 - Remove User \n 3 - User List \n 4 - ShutDown ")

when(readLine()!!){

"1" -> addUser()

"2" -> removeUser()

"3" -> userList()

"4" -> shutDown()

else -> operationNotFound()

}

}

private fun operationNotFound(){

println("Operation Not Found \n ")

restartOperations()

}

private fun addUser(){

val name = name()

val pass = pass()

val add= Users.addUser(pass,name)

if (add != null) println("You user is: $add")

else println("Sorry, userList is full xOxO")

restartOperations()

}

private fun name():String{

print("UserName(Máx 16 Chars): ")

val name = readLine()!!

if (name.length>16){

println("Please choose one UserName with maxium 16 chars")

name()

}

return name

}

private fun pass():Int{

print("UserPass(4 Chars): ")

val pass = readLine()!!

if (pass.length !=4){

println("Please choose one UserPass with 4 chars")

pass()

}

return pass.toInt()

}

fun removeUser(){

println("Insert UserID")

val userId = readLine()!!.toInt()

val user = Users.getUser(userId)

if (user != null){

println(user.name + ",Is this the User to remove? Yes or No")

val confirmation = readLine()!!

if ("Y" in confirmation  || "y" in confirmation) {

Users.removeUser(userId)

}

}else{

println("User Not Found \n")

}

restartOperations()

}

private fun userList(){

Users.listUser().filterNotNull().forEach{println(it)}

restartOperations()

}

fun shutDown(){

LCD.off()

Users.updateList()

}

private fun restartOperations(){

APP.mode()

}

}

Código Kotlin da classe WorkingTimeRecorder - App

object APP {

private const val DOOR_OPEN_VELOCITY= 11

private const val DOOR_CLOSE_VELOCITY= 11

private const val MMASK = 0x80

private const val TENTNUMB = 3

private const val WRITEACTIONSLINE = 1

private fun user():Ut {

TUI.writeleft("USER:", WRITEACTIONSLINE)

while (HAL.isBit(KeyReceiver.TXD)){

if (HAL.readBits(MMASK) != 0) Maintenance.init()

}

val userNumb= TUI.key(3, true)

return if (getUser(userNumb)!= null) {

getUser(userNumb)!!

} else {

lineClear(WRITEACTIONSLINE)

TUI.writeleft("USER NOT FOUND", WRITEACTIONSLINE)

Time.sleep(1000)

lineClear(WRITEACTIONSLINE)

user()

}

}

private fun pass(){

val user = user()

lineClear(WRITEACTIONSLINE)

for (i in 1..TENTNUMB) {

TUI.writeleft("PASS:", WRITEACTIONSLINE)

val code = TUI.key(4, false)

if (code == user.pass) {

return doorAction(user)

}

lineClear(WRITEACTIONSLINE)

TUI.writeleft("PASS ERROR", WRITEACTIONSLINE)

Time.sleep(1000)

lineClear(WRITEACTIONSLINE)

}

return wrongPass()

}

private fun wrongPass(){

return pass()

}

private fun doorAction(worker:Ut){

LCD.clear()

if(worker.entryTime > 0L) awayDoor(worker)

else entryDoor(worker)

}

private fun moveDoor(){

Door.open(DOOR_OPEN_VELOCITY)

Time.sleep(3000)

Door.close(DOOR_CLOSE_VELOCITY)

}

private fun entryDoor(worker:Ut){

val entryTime = Time.getTimeInMillis()

TUI.writecenter("Welcome", 0)

TUI.writecenter(worker.name, 1)

moveDoor()

LogFile.entryUser(worker,entryTime)

Users.updateUser(worker.user,worker.acumulateTime,entryTime)

}

private fun awayDoor(worker: Ut){

val awayTime = Time.getTimeInMillis()

val acumulateTime = awayTime - worker.entryTime

TUI.writeleft(LogFile.calendarAway(worker.entryTime),0)

TUI.writeleft(LogFile.calendarAway(awayTime),1)

TUI.writeright(millisToHours(acumulateTime),1)

Time.sleep(3000)

LCD.clear()

TUI.writecenter("Good-Bye",0)

TUI.writecenter(worker.name,1)

moveDoor()

LogFile.awayUser(worker,awayTime)

Users.updateUser(worker.user,acumulateTime,0L)

}

private fun millisToHours(millis:Long):String{

var time = millis

val hour = (time/(60*60*1000))

time -= hour * (60 * 60 * 1000)

val minutes = (time/(60*1000))

time -= minutes*(60*1000)

return ("${hour}:${minutes}")

}

private fun lineClear(line:Int){                           /* Function to prevent clear all the screen but just one line*/

TUI.writeleft("                ",line)

}

private fun restart(){

Time.sleep(1500)

LCD.clear()

mode()

}

private fun appPlay (){

LCD.clear()

TUI.writeright(TUI.time(),0)

pass()

restart()

}

fun mode(){

if (HAL.readBits(MMASK) != 0) Maintenance.init()

else appPlay()

}

}